# Ogłoszenie o Konkursie Ofert - Rozbudowa hali produkcyjnej

Barak, dnia 30.09.2013 r.

OGŁOSZENIE
O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:
REALIZACJĘ W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWCY ZADANIA P/N:
„ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ FIRMY SIGMA S.A.”
usytuowanej w miejscowości w Barak 6, 21-002 Jastków, województwo lubelskie, na działce nr geodezyjny 33/3, 33/5, 33/7, 33/9, 33/12, 35/1, 35/2, 35/3

w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego w oparciu o patent”

Nr umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00-00-D49/12-00

Zamawiający:	 SIGMA S.A.

Barak 6

21-002 Jastków, woj. lubelskie

zaprasza do składania ofert na realizację zadania p/n:
„ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ”

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej na poziomie parteru i piwnic, gdzie w gabarycie parteru przy ścianie strony wschodniej zaprojektowano dwukondygnacyjną część socjalno-biurową.

Konstrukcję główną stanowi układ ramy stalowej (słupy i rygle)utwierdzone na słupkach żelbetonowych w piwnicach. Strop nad piwnicami stanowi płyta żelbetonowa, ściany piwnic żelbetonowe, ściany parteru z bloczków gazobetonowych ocieplonych i osłoniętych ścianką klinkierową lub blachą falistą. Fragmenty ścian z płyt warstwowych. Pokrycie dachu z membrany termozgrzewalnej na papie termozgrzewalnej mocowanej na blasze trapezowej i kolejno na konstrukcji. Szyb dźwigu oraz klatka schodowa w technologii żelbetonowej, wykuwanej na budowie.

  - Parametry techniczne hali:

• powierzchnia zabudowy	-    	  1 310,00 m2

• powierzchnia użytkowa	-    	  2 028,30 m2

• kubatura			- 	13 806,00 m3

  - Instalacje wewnętrzne:

- c.o. w części biurowo-socjalnej z własnej kotłowni, w części produkcyjnej z promienników gazowych

- elektryczna oświetleniowa i siłowa z istniejącej i projektowanej stacji

- gazowa

- odgromowa

- woda z istniejącej sieci wodociągowej

- kanalizacja sanitarna do projektowanego zbiornika

- wentylacji mechanicznej

1.4.	Fundamenty – posadowienie obiektu bezpośrednio na stopach fundamentowych żelbetowych. Pod ścianami belki podwalinowe żelbetowe oraz ławy z betonu. Pod fundamentami podkład z chudego betonu.

1.5.	Konstrukcja stalowa – nośna z ram poprzecznych o rozpiętościach 14m w osiach słupów – projektowanego i istniejącego. Ramy poprzeczne z profili pełnościennych o węzłach przegubowych i słupach utwierdzonych w konstrukcji żelbetowej piwnic. Płatwie stalowej jako elementy nośne pokrycia.

1.6.	Ściany warstwowe – ściany żelbetonowe + izolacja + cegła klinkierowa lub tynk.

1.7.	Konstrukcja dachu – stalowa: dźwigary i płatwie; pokrycie z membrany termozgrzewalnej na papie termozgrzewalnej mocowanej na blasze trapezowej i kolejno na konstrukcji.

1.8.	Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne

1.9.	Dźwig towarowy

Szczegółowy zakres realizacji  opisuje dokumentacja projektowa, stanowiąca załączniki do specyfikacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

Oczekiwany termin realizacji inwestycji:  do dnia 30 września 2014 r.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Zleceniodawcy w Barak 6, 21-002 Jastków, w terminie do dnia 15.10.2013 r. do godz. 12.00

- Dokumentacja konkursowa:

Do pobrania ze strony internetowej zamawiającego:  [http://www.sigmasa.pl], jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gotówkowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej:	5 % ceny brutto oferty

- Termin związania ofertą:	45 dni od upływu terminu składania ofert

- Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy

7.1. O wynikach konkursu Zamawiający powiadomi uczestniczących w przetargu Wykonawców, wskazując firmę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano.

7.2. Stosowne ogłoszenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu wyboru oferty a także na stronie internetowej http://www.sigmasa.pl],

- Informacje uzupełniające:

  - Zapytania, wnioski i inne wystąpienia można przekazywać do Zamawiającego za pośrednictwem:

- drogi elektronicznej na adres e-mail:	info@sigmasa.pl

- telefaksu na nr (+48) 81 502 25 53, z zastrzeżeniem uzyskania potwierdzenia, że faks dotarł do Zamawiającego czytelnie i w całości;

- listownie na adres siedziby Zamawiającego.

8.2.	Osobą uprawnioną do kontaktu jest:	Włodzimierz Stanek	tel. 604 543 972

8.3.	Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni przeprowadzić wizję lokalną terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobyć, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Termin przeprowadzenia wizji Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym.

8.4.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie, w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8.5.	Bez względu na wynik konkursu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8.6.	Po terminie złożenia oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami, których ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ekonomicznie (Kryterium wyboru – 100% cena).

8.7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu  lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny, na każdym etapie konkursu, bez prawa do odszkodowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA NA STRONIE          www.sigmasa.pl

Załączniki:

| Załączniki do ogłoszenia |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 - Formularz oferty |  |
|  | Załącznik nr 2 - Wykaz robót |  |
|  | Załącznik nr 3 - Wykaz osób |  |
|  | Załącznik nr 4 - Oświadczenie |  |
|  | Załącznik nr 5 - Umowa o roboty budowlane |  |
|  | Załącznik Nr 6 – Projekt Wykonawczy ARCHITEKTURA |  |
|  | Załącznik Nr 7 – Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA |  |
|  | Załącznik Nr 8 – Projekt Wykonawczy INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
|  | Załącznik Nr 9 – Projekt Wykonawczy INSTALACJA SANITARNA |  |

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka